河南理工大学

公开竞争性采购

物理实验室设备采购

说明书

采购编号：HPU采[2006]26号

河南理工大学

2006年6月20日

第一部分     厂商须知

河南理工大学本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就物理实验室设备（采购项目详见第二部分）进行公开竞争性采购，欢迎有供货能力的厂商踊跃参加。

一、参加厂商要具有独立的法人资格及相关资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力。

二、参加厂商应准备的材料及说明：

1. 必须携带公司营业执照副本原件(若为复印件则需加盖当地工商管理部门红章或从公司所在地工商管理部门网站上查证)。代理厂商需携带生产厂家的代理授权书或代理协议(原件)。

2. 公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书<加盖单位红章和公司法定代表人印章>、法定代表人身份证复印件及个人身份证复印件和原件）。

3.填写报价单，并在指定处签字和盖章。（厂商可根据自己的情况，选择所投产品）报价应为目的地交货价（含税及运输费）。（格式见第三部分）

4.设备技术参数及性能详细描述。（格式见第四部分）

5.用书面形式表达的售后服务承诺。

6.厂商近年的相关产品业绩。

7.厂商简介。

8.产品介绍资料。

9. 上述1-2项单独装入文件袋，供资质验证用，3-8项装订成册，一式十份装入文件袋，在采购会议宣布开始时交与采购方。

10.在采购会议开始前以现金或汇票形式向采购方提供壹万元人民币履约保证金（河南理工大学开户行：焦作市解农理工大分，帐号：302301040000264）。没有授予合同的厂商在采购会议结束后即可退还该履约保证金；授予合同的单位在仪器设备到货后方可退还。

三、参加厂商必须由法定代表人或委托代理人参加采购会议，随时接受评委询问，并予以解答。若所投设备技术参数与招标内容不符，需提供书面材料特别声明，否则所造成的一切损失由投标方承担。

四、理解采购方不一定接受最低价格的报价。

五、采购方有增加或减少采购项目和设备数量的权利。

六、付款方式：设备安装、调试、验收合格后，支付合同总金额的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收合格之日起设备正常使用365天后支付。

七、采购方式：

1.第一轮：公开所有参加厂商的报价。

2.第二轮：对厂商进行技术或价格咨询。

3.由校内外专业技术、经济等方面的专家，对各个厂商所提供货物的质量、价格、售后服务以及交货期进行评估、比较、打分，最后以无记名投票方式确定授予合同厂商。

4.向所有厂商公布结果。

八、参加竞价采购会议的厂商没有经过登记或所提供的材料不符合要求或没有按时向采购方提交材料，则自动取消参加采购会议资格。

九、报名时间及地点：2006年 6月28日（星期三）上午8:00-8:30分在河南理工大学综合楼406室报名，并交纳报名费:300元，采购文件从招标公告下载。

十、联系电话：0391-3987088    浮老师

网   址: http://www.hpu.edu.cn(招标公告)

十一、采购会议时间：2006年 6月28日（星期三）上午8:30分。

十二、会议地点：河南理工大学图书馆会议室。

第二部分  河南理工大学采购项目要求

采购编号：HPU采[2006]26号

| 序号 | 设 备 名 称 | 主要性能描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 霍耳位置传感器测量杨氏模量实验仪 | 用弯曲法测量杨氏模量与公认值误差不超过3% 霍耳位置传感器灵敏度：250mV/mm 读数显微镜：量程：8mm，精度：0.01mm，放大倍数：20× 砝码：10.0g和20.0两种 数字电压表：三位半，量程：200mV 实验样品：黄铜和可锻铁样品 | 5 | 台 |
| 2 | 液体表面张力系数测定仪 | 包括防护罩。 用拉脱法测液体表面张力系数误差小于2% 硅单晶应变传感器灵敏度：3V/N 受力量程：0～0.098N 数字电压表：三位半，量程：200mV 铝合金吊环：外径：3.496cm，内径3.310cm，高0.85cm 玻璃器皿：直径20cm 砝码盘及0.5克砝码7只 | 5 | 台 |
| 3 | 弦线上驻波实验仪 | 单片机控制，频率值数显，调节范围：0～200Hz，分辨率：0.01Hz 铝合金实验平台：1500×80×40 砝码：6个质量45.00g 铜线（漆包线）：长度3米，线径：0.35mm | 5 | 台 |
| 4 | 空气比热容比测定仪 | 本仪器包括内置电源及取样电阻 测量值误差小于3% 硅压力传感器灵敏度：测量范围大于环境气压：0～10Kpa，灵敏度为20mV/Kpa AD590温度传感器灵敏度：1μA/℃ 数字电压表两个：三位半测压强，四位半测温度 | 5 | 台 |
| 5 | 热膨胀实验装置 | 用电热法，采用迈克耳逊干涉光路 He-Ne激光器：功率约为1mW，波长632.8nm 试样品种：铜、铝、钢 试样长度：150mm 适宜加热范围：室温～60℃，有温控功能 数字测温最小分度：0.1℃ 显示值基本误差：±1% 线胀系数相对误差<3% | 5 | 台 |
| 6 | 磁阻传感器与地磁场实验仪 | 磁阻传感器：工作电压6V，灵敏度：50V/T 亥姆霍兹线圈：单只线圈匝数500匝，半径10cm 直流恒流源：输出电流0～200mA 直流电压表：量程0-200mV，分辩率：0.01mV | 5 | 台 |
| 7 | 折射式望远镜 | 主镜口径：153mm；焦距：1200mm 目镜：PL25mm（带数码相机接口）、PL6.3mm 增倍镜：2.3X 倍率：48×、110×、190×、473× 分辨率：0.77秒 天顶镜：90度天顶镜 物镜镜片：优质光学玻璃，多层镀膜 滤光镜：物镜前（安全型） 摄影接口：MD、PK任选 主镜尺寸：直径155mm、长1200mm 导星镜：口径：80mm；焦距：900mm 赤道仪：重磅TQ5赤道仪，赤经赤纬全自动跟踪 三角架：立柱钢管支架 包装：仪器装用铝箱 | 2 | 台 |
| 9 | 夫兰克—赫兹实验仪 | 有手动和自动两种测量方式 微电流测量：10-6～10-9A（共四档） 锯齿波信号：0～80V，100±20Hz 谱峰数：点测法≥6个，示波器观察≥6个 | 5 | 台 |
| 10 | 密立根油滴仪 | 极板电压：数字显示 计时器：0～99.9s，数字显示 高清晰CCD采集：420线 10寸监视器，上有刻度分化板，有效显示距离3mm，反面印字 平行极板间距：5mm 显微镜放大倍数：30× | 5 | 台 |
| 11 | 液晶电光效应实验仪 | 半导体激光器波长：650nm，功率：2mW 方波电压：0～9V连续可调 光功率计：200μW和2mW两档，三位半LED显示 导轨长度：50cm | 5 | 台 |
| 12 | 声光调制实验仪 | 调制晶体：钼酸铅晶体 调制波形：1KHz正弦波，带宽：20MHz 衍射效率：>70% 三位半数字表 | 5 | 台 |
| 13 | 电光调制实验仪 | 调制晶体：钼酸铅晶体 调制波形：1KHz正弦波 调制方式：横向 偏置电压：V连续可调 半导体激光器：650～680nm，0～2.5mW连续可调 | 5 | 台 |
| 15 | 偏振光实验装置 | 半导体激光器：650nm 白炽灯光源 偏振片（转盘刻度3600，格值：10） 1/2波片，1/4波片（转盘刻度：3600，格值：10） 旋转载物台（格值10） 涂黑反射镜 玻璃堆 旋光管（Φ45×85） 白屏 光电接收单元：硅光电池 | 5 | 台 |
| 16 | 生物电视彩色显微镜 | 物镜：4×，10×，40×，100× 物镜数值孔径：0.1（干）,0.25（干）,0.65（干）,1.25（油） 目镜：平场10×，平场16× 电视显微总放大倍数：360×～9000× 三目筒：倾斜300～450 物镜转换盘：≥4孔 调焦：同轴粗微调 移动工作台（X、Y）：78×50mm 聚光镜：阿贝数值孔径≥1.25带可变光栏 主机放大倍数：40×～1600× 照相器：内藏6V/20W卤素灯 滤光片：蓝、绿、黄 彩色专用监视器 | 1 | 台 |
| 17 | 连续变倍体视彩色电视显微镜 | 双目体视连续变倍体显微镜主体1台（包含：观察目镜：2只10×，2只20×，2只目镜眼罩，2只目镜防尘盖，1只0.5×附加物镜，1只照相接筒尘盖，1只摄像接口） 彩色监视器，视频电缆，防尘罩。 连续变倍比：1：5.7 加配物镜：2× 主机放大倍数：3.5×～160× 彩色电视显微总放大倍数：30×～720×， 视场：Φ17mm～Φ1.5mm | 1 | 台 |
| 18 | 焦度计 | 目镜调焦范围：0～±5D 镜片测量范围：0～±20D 球面屈光度格值：0.125D/0.25D 柱面屈光度格值：0.125D/0.25D 柱面轴角度读数：1°/5° 0°～180° 棱镜度：0～5△ 镜片适用范围：Φ7～Φ90mm | 2 | 台 |
| 19 | 交直流数字特斯拉计 （高斯计） | 量程范围：0～20mT～200mT～2000mT 基本误差：直流：±1% ±3个字（1000mT以下） ±5% ±3个字（1000mT以上） 交流：±5% ±3个字（10KHz～30KHz） 分辨力：0.01mT,0.1mT,10mT 被测磁场：直流磁场/交流磁场 频率范围：10Hz～30KHz 显示：3位半LED | 2 | 台 |
| 14 | 信息光电子综合实验系统 | 含光信息存储系统、光电测量系统、光电显示系统、光信息处理系统、光电成象系统 （各含一个600mm×600mm光学平台） 具体要求见附表 | 1 | 套 |

附表：

| 序号 | 设 备 名 称 | 主要性能描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光信息存储系统 | 要求能做4个实验项目 光盘参数测试 磁光克尔效应与磁光存储 相变光存储介质材料激光热效应测量 光致变色反应与非线性光学双稳态 | 1 | 套 |
| 2 | 光电测量系统 | 要求能做7个实验项目 CCD信号采集与处理 莫尔条纹测量 散斑照相法测量漫射体平移 激光半焦斑边缘检测 CCD图像采集与镜头自动调焦 激光多普勒速度测量 激光点扫描三维形貌测量 | 1 | 套 |
| 3 | 光电显示系统 | 要求能做6个实验项目 阴极射线显像管（CRT）电子聚焦与偏转 液晶显示器（LCD）电光特性曲线测量 辉光放电与等离子体显示（PDP） 数字微镜显示与DLP投影 真空荧光显示器件（VFD）参数测量 有机发光器件（OLED）参数测量 | 1 | 套 |
| 4 | 光信息处理系统 | 要求能做8个实验项目 全息干涉计量测膜片形变和振动 马赫曾德干涉仪制作全息光栅 复合光栅与光学图像微分 迈克尔逊干涉仪测量PZT电致伸缩系数 萨格奈克干涉仪液体流速测量 差频光栅测量光源时间、空间相干性 光电联合傅里叶变换相关识别 光电联合小波变换相关处理 | 1 | 套 |
| 5 | 光电成象系统 | 要求能做5个实验项目 多碱光电阴极光谱响应与极限电流密度测量 微光像增强器电子透镜调节与增益测量 硫化锑摄像管灵敏度与惰性测量 热释电探测器响应度和响应时间测量 CCD光电摄像系统特性测量 | 1 | 套 |

各厂家可根据自己的业务范围任意选择以上设备制作标书参与投标

第三部分    河南理工大学采购报价单

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2006]26号

| 项目编号 | 名 称 |  | 品 牌 | 型号规格 | 数量 | 单 价 （万元） | 金 额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  | 需明确注明交货时间 |  |  |  |  |  |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

邮编：

E-mail：

第四部分     仪器设备技术参数及性能详细描述

采购编号：HPU采[2006]26号

| 项目编号 | 名 称 | 技术参数及性能 |
| --- | --- | --- |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

E-mail：