河南理工大学

科研仪器设备采购

说明书

采购编号：HPU采[2006]6号

河南理工大学

2006年3月13日

第一部分     厂商须知

河南理工大学本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就材料物理冶金研究所、矿物加工科研仪器设备（采购项目详见第二部分）进行公开竞争性采购，欢迎有供货能力的厂商踊跃参加。

一、参加厂商要具有独立的法人资格及相关资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力。

二、参加厂商应准备的材料及说明：

1.必须携带公司营业执照副本原件(若为复印件则需加盖当地工商管理部门红章)。代理厂商需携带生产厂家的代理授权书或代理协议(原件)。

2.公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书<加盖单位红章和公司法定代表人印章>）、法定代表人身份证复印件及个人身份证复印件和原件。

3.填写报价单，并在指定处签字和盖章。报价应为目的地交货价（含税及运输费）。（格式见第三部分）

4.设备技术参数及性能详细描述。（格式见第四部分）

5.用书面形式表达的售后服务承诺。

6.厂商近年的相关产品业绩。

7.厂商简介。

8.产品介绍资料。

9.上述1-8项装订成册，一式十份装入文件袋，在采购会议宣布开始时交与采购方。

10.在采购会议开始前以现金或汇票形式向采购方提供壹万元人民币（只投C包的交叁千元，只投F包的交贰千元）履约保证金（河南理工大学开户行：焦作市解农理工大分，帐号：302301040000264）。没有授予合同的厂商在采购会议结束后即可退还该履约保证金；授予合同的单位在仪器设备到货后方可退还。

三、参加厂商必须由法定代表人或委托代理人参加采购会议，随时接受评委询问，并予以解答。

四、理解采购方不一定接受最低价格的报价。

五、采购方有增加或减少采购项目和设备数量的权利。

六、付款方式：设备验收合格后，支付合同总金额的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收合格之日起设备正常使用365天后支付。

七、采购方式：

1.第一轮：公开所有参加厂商的报价。

2.第二轮：对厂商进行技术或价格咨询。

3.由院内外专业技术、经济等方面的专家，对各个厂商所提供货物的质量、价格、售后服务以及交货期进行评估、比较、打分，最后以无记名投票方式确定授予合同厂商。

4.向所有厂商公布结果。

八、参加竞价采购会议的厂商没有经过登记或所提供的材料不符合要求或没有按时向采购方提交材料，则自动取消参加采购会议资格。

九、报名时间及地点：2006年3月21日（星期二）上午8:00-8:30分在河南理工大学综合楼406室报名，并交纳报名费:1000元（只投C包交500元，只投F包交300元），采购文件从招标公告下载。

十、联系电话：0391-3987088    浮老师

网   址: http://www.hpu.edu.cn(招标公告)

十一、采购会议时间：2006年3月21日（星期二）上午8:30分。

十二、会议地点：河南理工大学图书馆会议室。

第二部分  河南理工大学采购项目要求

A包：                               采购编号：HPU采[2006]6号

| 序号 | 设 备 名 称 | 主要性能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | 差示扫描量热仪 | 温度准确度: +/- 0.1 温度精度: +/- 0.05 控温能力：100゜C/min升温， 冲温小于0.1゜C 温度范围：-180 to 725℃ 量热动态范围： +/- 500 mW 量热精度：± 0.05 ℃ 灵敏度：0.2 微瓦 相对解析度：2.1 | 套 | 1 |
| A-2 | 同步热分析仪 | 温度范围： 室温 至 1500℃ 样品容量： 200 mg 天平灵敏度： 0.1 μg 加热速率：室温到1000 ℃ 0.1～100 ℃/分钟； 室温到1500 ℃，0.1 ～ 50 ℃/分钟 炉子降温：强制空气, 从1500 ℃ 到 50 ℃ < 30 分钟 DTA灵敏度： 0.001 ℃ 真空度： 至 7 Pa 量热精度/准确度：+/- 2 % TGA灵敏度：0.2µg 载气流量：0--1000ml/min | 套 | 1 |

B包：

| 序号 | 设 备 名 称 | 主要性能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B-1 | 非自耗真空 电弧炉 | 熔化物料（g）:5×50 电极最大电流（A）:250 引弧方式: 手动 工作气体: Ar，真空度（Pa）:2x10-4 冷却方式:水冷 搅拌方式: 手动 一次熔炼样品个数：5个 一次吸铸样品个数：2个 | 套 | 1 |
| B-2 | 真空甩带机 | 熔炼样品重量(g): 5～10 炉内真空度（Pa）:２×10-4 铜轮表面线速度（m/s）:40～50 电源功率（KW）:15 配置: 配JK-200真空机组片状和柱状模具各一个，尺寸为Ø４×70,1×10×70。功能:甩带及成型 | 套 | 1 |
| B-3 | 高真空退火炉 | 真空度：10-5Pa；退火温度：最高12000C功率： 5-10kw 控温精度±1℃ | 套 | 1 |
| B-4 | 金刚石外圆试样切割机 | 主轴转速：0～1000转/分 无级调速； 最大切割深度：≤40毫米 最大切割长度： ≤40毫米 切割精度：≤0.01毫米 电源：交流220伏 | 台 | 1 |

C包

| 序号 | 设 备 名 称 | 主要性能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-1 | 精密电子天平BT25S | 可读性 0.01mg;称量范围，25g; 读数精度，0.01mg | 台 | 1 |
| C-2 | 托盘电子分析天平JA1203 | 可读性 0.001g; 称量范围：0-300g（或210g） 读数精度0.001g. | 台 | 1 |
| C-3 | 数显粘度计 | 1. 测试范围cP(mPa.s)：10～1×105 2. 转子转速：6/12/30/60rpm 3. 精确度±5%(牛顿液体), 4. 标准接口可接PC及打印机 5. 标配1～４号转子 | 台 | 1 |
| C-4 | 台式多管架自动平衡离心机 | 最大转速：５０００ｒｐｍ 容量：４×５０ｍｌ 最大离心力：５４５０ｘｇ 标配４×５０ｍｌ水平转子 | 台 | 1 1 |
| C-5 | 旋转蒸发器 | 容量：２５０～２０００ｍｌ 立式冷凝器 数控水浴 | 台 | 2 |
| C-6 | 变频调速双层玻璃反应釜 | 容量：１０００ｍｌ 功率：２５ｗ 转速：０～１４００ｒｐｍ 力矩：２０００ｇ／ｃｍ | 台 | 1 |
| C-7 | 磁力搅拌器 | 最大搅拌容量：３０００ｍｌ 定时范围：０～１２０ｍｉｎ 数显温控：室温～１００℃ 调速范围：０～２６００转 | 台 | 2 |
| C-8 | 磁力搅拌高压 反应釜 | 容量：２５０ｍｌ～５００ｍｌ 最大工作压力：２５ＭＰａ 最高工作温度：４００℃ | 台 | 1 |

D包：

| 序号 | 设 备 名 称 | 主要性能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-1 | 热等静压炉 | 最高压力：200Mpa，最高温度：2000度，工作室尺寸：Φ120X200MM | 台 | 1 |

E包：

| 序号 | 设 备 名 称 | 主要性能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1 | TLP 扩散连接 | 中频电源功率（风冷）：＜100KW，频率0.8-2kHz，惰性气体保护氩气， 液压系统：在油路显示压力，试件上装压力传感器，额定压力，20MPa，最大顶紧力180kN， 测温装置：在连接处电焊热电偶，配合光纤测温，精度±5℃， 操作单元：夹具感应器，两套，Ф30和Ф65两种管径。 焊接管径最大错边＜0.5mm， 控制与显示系统：采用8通道数据采集，计算机控制。 输入电源：3相，50Hz ，380V。 最高加热温度：1400℃ | 台 | 1 |

F包：

| 序号 | 设 备 名 称 | 主要性能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-1 | 煤料快速加热 实验塔 | 加热气温度不小于５００℃冷态实验塔＋热态实验塔 | 台 | 1 |
| F-2 | 小型焦化试验 装置 | 处理量：５ｋｇ 焦饼中心温度：９００～１０５０℃ 升温速度：１～３℃／ｍｉｎ | 台 | 1 |

第三部分    河南理工大学采购报价单

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2006]6号

| 项目编号 | 名 称 |  | 品 牌 | 型号规格 | 数量 | 单 价 （万元） | 金 额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |  |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

邮编：

E-mail：

第四部分     仪器设备技术参数及性能详细描述

采购编号：HPU采[2006]6号

| 项目编号 | 名 称 | 技术参数及性能 |
| --- | --- | --- |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

E-mail：